第1章

1单选(2分)

‏1500 字节的用户消息（信息）通过一个链路发送，在网络层和数据链路层分别使用 IP 和以太网协议，每层都有 20 字节的报头（其它层忽略不计）。协议报头开销占总带宽的比例是多少？

A.2.6%

B.1.7%

C.1.3%

D.3.3%

正确答案：A你选对了提问

解析： A、当报头都包括在内，该消息需要 1540 字节(1500 + 20 + 20)。40 除以 1540 字节(2.6%) 是协议报头所占比例。

2单选(2分)

‎下列哪个选项是一个标准协议的参考模型（顶端到底部）？

​

A.

HTTP, TCP, 以太网, IP

B.

HTTP, TCP, IP, 802.11

C.

应用层, 传输层, 网络层, 网络接入层

D.

应用层, 会话层, 网络层, 链路层，物理层

正确答案：C你选对了提问

解析： C、TCP等都是协议不是参考模型。C答案接近 7 层 OSI 参考模型中但缺少了表示层和传输层。

3单选(2分)

‍下面哪种拓扑是极其可靠，但同时也是极耗费成本的？

​

A.

星型拓扑

B.

全连通拓扑

C.

总线拓扑

D.

环型拓扑

正确答案：B你选对了提问

解析： B、星型拓扑和总线拓扑是常用的局域网拓扑；全连通拓扑两两连接，成本高昂，但很可靠，断几根连接都不影响节点间的通达。

4单选(2分)

‎数据链路层的协议数据单元（Protocol Data Unit，PDU）是什么？

​

A.

数据段（Segment）

B.

帧（Frame）

C.

分组（Packet）

D.

比特流（Bits）

正确答案：B你选对了提问

解析： B、比特流、帧、分组和数据段分别是物理层、数据链路层、网络层和传输层对应的协议数据单元PDU。

5单选(2分)

‎协议数据单元（PDU）包含哪两个部分？

‎

A.

控制信息和校验信息

B.

接口信息和用户数据

C.

接口信息和控制信息

D.

控制信息和用户数据

正确答案：D你选对了提问

解析： D、封装的过程就是在纯用户数据基础上加上地址、校验等控制信息；所以，封装在各层上产生的PDU包括数据和控制两部分信息。

6单选(2分)

‌使用 HTTP、 TCP、 IP 和以太网协议栈的网络发送一个1000字节的用户消息。每个协议头是 20 个字节长。使用此消息将使网络带宽的使用率达到多少？

‍

A.

6%

B.

93%

C.

7%

D.

94%

正确答案：B你错选为D提问

解析： B、1000 / (1000 + 20+20+20+20),舍入到93%

7单选(2分)

‎客户端和服务器使用卫星网络，与在 22,500 km高度的卫星进行通信。由客户端 （或服务器） 发送一条消息给卫星，然后卫星再传递此消息到服务器 （或客户端）。

​

‎客户端发送 对服务器的请求后，需要多长时间等待来自服务器的响应？假定信号在客户端和服务器端处理不消耗时间，且以光速传播。（提示： 光速是 300,000,000 米/秒.)

​

‎

​

A.

30ms

B.

300ms

C.

15ms

D.

150ms

正确答案：B你错选为D提问

解析： B、解释：必须有一个往返的行程，其中包括从客户端到服务器的消息（客户-卫星-服务器）和从服务器到客户端的消息（服务器-卫星-客户端）。每个这些消息必须上到卫星然后再下来。 因此，最低延迟为： 2 * 2 * (22,500,000 m) / (300,000,000 m/s) = 0.3 s = 300 ms

8单选(2分)

‍吞吐量的基本单位是什么？

‎

A.

bits

B.

Byte

C.

bps(bit per second)

D.

Bps(Byte per second)

正确答案：C你错选为A提问

解析： C、吞吐量是实际可测的单位时间通过的信息总量。它的单位跟数字带宽的单位是一样的，基本单位是 比特每秒。

9判断(2分)

‎吞吐量和数字带宽这两个概念的内涵是一样的，都可以用来表征网络的运行状况。

‍

A.

B.

正确答案：B你选对了提问

解析：数字带宽是理想的值，是静止的，主要受制于采用的技术和介质；而吞吐量是实际的可测得的带宽，是网络运行时的真实带宽，表示了运行状况。

10判断(2分)

‎协议和服务是完全分离的

‎

A.

B.

正确答案：A你错选为B提问

解析：教材1.3.2第二段：“与此不同的是，协议是一组规则，规定了同一层上对等实体之间所交换的数据包或者报文的格式和含义。对等实体利用协议来实现它们的服务定义，它们可以自由地改变协议，只要不改变呈现给它们用户的服务即可。按照这种方式，服务和协议是完全相分离的，这是任何一个网络设计者应该很好理解的关键概念。”